NOTE DI CAPITOLATO CALDAIA ARCA REGOVENT 29 R

(MOD. RV 29 R)

Caldaia a gassificazione di legna con fiamma rovesciata a tre giri effettivi di fumo.

Focolare orizzontale secco con passaggi a secco anticondensa e anticatrame.

Accensione legna in manuale.

Ventilatore di aspirazione fumi posteriore ad asse verticale a doppia velocità.

Magazzino legna costruito in acciao spessore 8 mm (5 mm per la versione INOX AISI 304)

Isolamento del corpo caldaia costituito da un materassino di lana di roccia dello spessore di 80 mm.

Martellatura completa con portellone anteriore di chiusura.

Dotata di scambiatore di sicurezza, termostato di sicurezza e di pozzetti per sonda di mandata, sonda di ritorno e sonda fumi.

La caldaia è munita di quadro elettronico programmabile che permette di gestire, oltre a tutte le sicurezze, anche il funzionamento dell’impianto compreso un eventuale accumulo inerziale (puffer), un bollitore per acqua sanitaria e altre fonti di energia integrative (tipo pannelli solari).

Campo di potenzialità utile: 16 ÷30 kW

Potenza al focolare massima: 34 kW

Potenzialità di utilizzo consigliata: 26 kW

Rendimento: > 88 %

Requisiti minimi di prestazione e limiti di emissione previsti dalla normativa UNI EN 303.5 2012 in classe 5.

Lunghezza: 1260 mm

Larghezza: 550 mm

Altezza (compreso quadro elettronico): 1390 mm

Peso: 380 kg

Contenuto acqua caldaia totale: 95 litri

Volume camera di combustione: 95 litri

Attacco scarico fumi: Ø 160 mm

Pressione max. d’esercizio: 4 bar

Conforme Direttiva 97/23 Recipienti a pressione